| 功能点 |  | 功能详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品架构 | *系统架构 | 2U标准机架式设备，单电源（可升级至冗余电源）； 采用 “2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换矩阵组成，主机系统采用VSP通用安全平台，隔离交换矩阵基于LeadASIC专用芯片实现主机系统间采用自有协议摆渡数据，确保信任网络和非信任网络之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议 |
|  | *隔离交换矩阵 | 自主研发的硬件，无操作系统，外界无法编程控制，而不是采用低安全性的通用可编程硬件，如网线、SCSI、USB等 |
| 接口 | *接口配置 | 双冗余电源，不少于6个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）、扩展口； 内外网主机系统分别具有1个RJ45串口； |
| 性能 | *系统吞吐量 | 不小于150Mbps |
|  | *并发连接数 | 不小于2万 |
|  | 延时 | 小于5ms |
|  | 交换开关切换 | 小于1ns |
| 功能模块 | 文件交换 | 支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台（无客户端）；支持病毒检测； |
|  |  | 文件传输方向可控，实现单向或双向传输； |
|  |  | 支持断点续传功能；支持按任务进行分策略过滤； |
|  |  | 支持一源多目的及多源一目的文件交换； |
|  |  | 文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署；支持客户端与网闸之间双向认证，认证方式可以是数字证书，证书遵循X509格式标准 |
|  |  | 文件传输支持身份认证及加密传输；可以灵活设置允许或禁止 |
|  |  | 传输模式支持改名传输、增量传输、传输后删除等三种方式。改名传输方式，能实现对源文件改名后进行传输，并可设置“源名”和“完成后”标识的；增量传输方式，实现只传输修改、增加了的源文件；传输后删除方式，实现传输完成后删除源文件，保留目标文件不变化。 |
|  |  | 支持文件格式特征过滤，并且不依赖于文件扩展名； |
|  |  | 发送文件可进行优先级控制策略，任务发送端提供三种（高、中、低）发送优先级策略；默认情况以文件目录（英文）为排列顺序； |
|  |  | 重发策略，在文件发送端设置发送次数 |
|  |  | 任务间隔策略，任务之间完成和下一次启动的时间间隔。 |
|  |  | 重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。 |
|  |  | 访问控制策略。支持用户访问控制，可对发送用户和接收用户的权限进行控制；支持对发送客户端地址、网闸本机地址和端口的访问过滤控制；支持对网闸运行时间的控制策略； |
|  |  | 支持用户与任务号绑定策略；任务号一一对应控制。强化文件安全传输。 |
|  |  | 内容过滤。支持文件名、二进制文件的控制；支持通配符*和？；支持文件黑白名单控制； |
|  |  | 支持对子目录下多级目录的文件交换；支持接收和发送任务设置； |
|  |  | 具备详细的日志记录功能，方便日志查询、统计等操作 |
|  | 数据库同步 | 支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2等主流数据库；支持病毒检测；数据库同步客户端支持Windows、Linux等多种平台； |
|  |  | 支持Oracle数据库RAC集群同步； |
|  |  | 支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行； |
|  |  | 支持同种数据间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；同构方式同步，适合相同结构的数据库的表名、字段名、字段类型完全相同；异构方式同步，支持oracle、Sql Server 、DB2、Sybase间的异构同步，支持大字段之间的同步， 同步过程中，源表字段个数必须小于等于目的表字段个数； |
|  |  | 支持数据库间的单向或双向同步（不改变用户的库结构）。 |
|  |  | 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；(提供功能介面截图) |
|  |  | 支持字段值按条件进行数据同步，支持字段类型是：数值、字符、日期（固定格式）；(提供功能介面截图) |
|  |  | 支持一源表对多目的表同步，支持多源表对一目的表的同步； |
|  |  | 支持数据库同步事件邮件报警功能；(提供功能介面截图) |
|  |  | 支持数据库同步客户端的双机热备技术（不仅仅是网闸的双机热备），为用户提供更高的冗余技术支持；(提供功能介面截图) |
|  |  | 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据。 |
|  |  | 支持有外键的表的同步，在数据库同步过程中支持有外键的表同步； |
|  |  | 支持数据库表及级字段的同步；支持同步库中初始数据功能； |
|  |  | 支持单向自增变量的同步，源数据表设为自增，目的数据表设为非自增 |
|  |  | 支持单主键、多主键及无主键（无重复）表结构，主键字段的类型可为字符串、整型和日期型（同构）等类型； |
|  |  | 支持客户端与网闸间的第三方数字证书方式的身份认证，确保只有被授权的合法用户才能运行； |
|  |  | 支持客户端与网闸间的SSL加密传输，确保网络数据传输的安全； |
|  |  | 支持时段控制策略； |
|  |  | 支持客户端与网闸之间连接的相关认证关联，即IP/MAC捆绑； |
|  |  | 支持数据库同步数据统计、查询功能；(提供功能介面截图) |
|  |  | 提供数据库同步实时日志记录，满足日志审计、查询； |
|  | 数据库传输 | 实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问； 支持病毒检测功能； |
|  |  | 提供数据库访问用户的过滤和控制； 支持SQLServer和Oracle数据库SQL语句过滤功能。 |
|  |  | 支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略； |
|  |  | 提供任务单独启停控制； |
|  |  | 支持对访问源地址、目的地址和、本机地址和端口的自定义访问过滤 |
|  |  | 支持对访问源地址、目的地址和、本机地址和端口的自定义访问过滤； |
|  |  | 数据库访问支持普通访问和透明访问模式；普通模式下，提供对数据库真实地址和服务端口的控制，透明模式下支持Oracle数据通道IP地址的设置； |
|  |  | 提供服务器地址和访问用户捆绑控制；提供网闸内外主机的数据库访问启停服务控制 |
|  |  | 支持访问时段控制：时段方式可以是一次性执行、周循环两种方式； |
|  |  | 提供服务器地址和访问用户捆绑控制；提供网闸内外主机的数据库访问启停服务控制； |
|  |  | 提供数据库访问日志； |
|  | FTP访问 | 实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；支持病毒检测功能； |
|  |  | 支持访问用户的黑白名单过滤； |
|  |  | 支持FTP协议命令的黑白名单控制； |
|  |  | 支持上传文件类型的黑白名单控制； |
|  |  | 支持文件大小控制，超过指定文件上限将被阻断； |
|  |  | 支持FTP Banner参数替换； |
|  |  | 支持不同任务采用不同的协议过滤策略； |
|  |  | 支持主动、被动两种传输模式； |
|  |  | 支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略； |
|  |  | 支持任务的单独启停管理，不影响其他任务的正常运行； |
|  |  | 支持动态建立数据通道，并可对访问端口号自由定义；可提供对本机FTP虚拟服务地址和端口的自由定义设置； |
|  |  | 支持透明方式、普通方式两种部署模式； |
|  |  | 支持访问时段策略；时间可以设置为一次性或者周循环方式 |
|  |  | 可对访问源地址、目的地址和端口进行访问控制； |
|  |  | 提供对网闸内、外主机的FTP服务的启停控制 |
|  | 邮件传输 | 支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收； 具有病毒检测功能； |
|  |  | 支持透明访问方式和普通访问方式； 支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略； 支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制； 提供任务单独启停控制； |
|  |  | 邮件内容控制支持以下功能： - 提供邮件附件的访问控制：支持附件大小上限控制，支持附件扩展名的白名单控制； - 提供邮件地址的黑白名单访问控制：支持邮件发件人、收件人等地址的过滤； - 具有邮件内容的黑名单关键字访问控制，包括邮件主题关键字、内容关键字； 支持以上邮件内容过滤参数任意组合； |
|  |  | 提供对访问源地址、目的地址和端口、本机地址和端口的自定义访问过滤控制 |
|  |  | 邮件发送和接收任务可灵活设置，任务号的对应加强了邮件的发送和接收的安全 |
|  |  | 邮件收发支持时段访问控制；时间段可以是一次性执行、周循环两种方式 |
|  |  | 提供邮件访问日志，方便日志审计和管理 |
|  | 安全浏览 | 支持透明访问、普通访问两种方式； 支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略； 支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制； 提供任务单独启停控制； |
|  |  | 提供多种内容过滤方法，包括： - 支持HTTP五种请求类型（GET/POST/PUT/HEAD/CONNECT）的黑白名单控制； - 具有URL地址的黑白名单过滤； - 支持MIME类型的黑白名单过滤； - 支持文件类型（文件扩展名）的黑白名单过滤； - 支持病毒扫描功能； - 提供文件上限控制； - 支持对HTTP协议头部长度的上限控制； 支持以上过滤选项的任意组合； |
|  |  | 支持HTTPS访问； |
|  |  | 支持上网时段控制策略，时间策略可以是一次性或者周循环模式； |
|  |  | 提供安全浏览日志 |
|  | 定制访问 | 实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等 |
|  |  | 支持TCP/UDP的透明访问和普通访问； |
|  |  | 支持源地址、目的地址、目的断开的访问控制。 |
|  |  | 支持时段控制策略，时间模式可以是一次性执行、周循环两种方式； |
|  |  | 提供访问任务的单独启停控制； |
|  | 消息传输 | 网闸通用接口；提供外部API函数及说明；消息模块中内置了身份认证、访问用户控制、通信加密、数据传输模式、时间控制策略、内容过滤控制、访问控制、高可靠性等应用；身份认证支持客户端与网闸认证，认证方式可以是数字证书、X509格式的数字证书、本地用户口令认证；通信加密可以实现客户端与网闸之间的SSL加密，实现密文传输；传输模式可以是以文件、字符串、文件和字符串组合等三种传输方式； |
|  | 安全通道 | 支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式、同一个IP多个端口等访问模式； 支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议; 支持H323/H323_GK等多媒体协议； 支持TNS等Oracle数据库访问； 支持SNMP/DNS等协议; 支持多种访问控制，比如IP地址和端口访问控制，连续端口范围控制等； 支持时间策略访问控制。 |
|  | 统一身份认证 | 认证方式： 提供专用客户端，与网闸进行认证； 支持IE浏览器，与网闸进行认证； 认证服务器： 支持本地用户名口令认证； 支持第三方Radius认证； 提供在线用户查看、管理界面截图； |
| 攻击防御 | 病毒检测 | 支持文件扫描和流式病毒扫描两种检测技术，采用自有知识产权的病毒防护引擎（包括病毒检测引擎和病毒分析引擎）；采用国内知名病毒厂商特征库。（提供证明文件，提供功能介面截图） |
|  | *入侵检测功能 | 具有实时入侵检测机制，实时阻断入侵 |
|  | *抗DDoS攻击 | 具有抗DoS、DDoS攻击功能。 |
| 关联安全应用 | 设备管理联动 | 遵循CSC关联安全标准，通过Leadsec安全管理系统实现集中安全管理 |
| 管理方式 | *灵活多样的管理方式 | 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输 |
|  |  | 支持命令行方式管理，可通过命令行完成全部管理配置工作；可以通过命令方式进行资源分配、深层次管理 |
|  |  | 支持远程SSH管理，远程管理的信息以密文形式传输 |
|  | *高安全的管理形式 | 内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过网络接口管理、通过内网一个管理接口完成全部管理等 |
|  | *管理员分级管理 | 管理员权限支持超级管理、配置管理、策略管理、审计管理权限，不同的管理员可以设置不同的帐号 |
|  | *物理接口管理 | 可指定物理接口的MAC地址、IP地址、工作模式、速度、MTU（最大传输单位）、工作模式等，可设置是否允许PING、TRACEROUTE、启用等，并可实时显示系统接口的总计和当前设备总发送和总接收的字节数，并可以查看设备收发数据的统计图示 |
| 适 应 性 | *多网隔离能力 | 实现外网主机系统直接通过独立的网络接口连接2个相同安全级别的网络，内网主机系统直接通过独立的网络接口连接2个相同安全级别的网络 |
|  | 接入方式 | 支持相同网络地址的网络间部署，网络部署适应性强 |
|  | 时间控制 | 支持自由定制时间策略，并在各安全策略中调用 |
|  | 设备时间管理 | 设备支持强制与管理主机或自动与指定时间服务器的时间实现同步 |
|  | 防暴力破坏限制 | 支持系统防爆处理，对管理员登陆有密码次数限制，密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录。根据限定期限，可自动解除锁定。 |
| 可 靠 性 | 专用冗余协议 | 支持MRP多重冗余协议，保障设备的高可靠性 |
|  | *双机热备 | 通过独立的热备端口实现双机热备； |
|  | *负载均衡 | 支持2~32台设备实现负载均衡，无需第三方软硬件支持；（访问类模块） |
|  | *端口冗余 | 支持设备自身物理端口冗余功能； |
|  | *链路聚合 | 物理端口支持802.3ad标准，实现链路聚合功能； |
|  | 无故障运行时间 | 不少于5万小时； |
| 日志审计 | 日志管理 | 日志实现按功能模块分组管理； |
|  | 日志审计 | 实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作 |
|  | 日志扩展应用 | 日志支持远程存储，能为第三方提供日志格式，实现日志数据分析；支持SysLog标准 |